DBS

江苏省地方标准

DBS32/XXX—XXXX

食品安全地方标准

藕粉圆

（公开征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省卫生健康委员会   发布

前  言

本标准系首次发布。

食品安全地方标准                                             藕粉圆

范围

本标准适用于预包装藕粉圆。

术语和定义

藕粉圆

将食品馅料制成馅芯，置入纯藕粉中裹粉，再投入沸水中焯烫，反复进行裹粉、焯烫直至成型制成，或经类似加工方式制成，冷冻或速冻的非即食预包装食品。

技术要求

原料要求

3.1.1 纯藕粉应为浅灰色至白色干燥、松散的粉末，无异味。光学显微镜下，具有藕淀粉典型颗粒形态，并符合GB 31637和GB/T 25733中纯藕粉的规定。

3.1.2 其他原辅料应符合相应的食品标准和有关规定。

感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 具有该产品应有的色泽 | 取适量试样置于白色瓷盘中，在自然光下观察色泽、组织形态和杂质。按标签上标明的食用方法处理后嗅其气味，用温开水漱口后品尝其滋味 |
| 滋味、气味 | 具有该产品应有的滋味、气味，无异味 |  |
| 组织形态 | 外形完整，不露馅、不裂口 |  |
| 杂质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 过氧化值a(以脂肪计)/(g/100g) ≤ | 0.25 | GB 5009.227 |
| a 仅适用于馅料以动物性食品或坚果类为主要原料的产品。 |  |  |

污染物限量

- 污染物限量应符合GB 2762中带馅（料）面米制品的规定。

微生物限量

- 致病菌限量应符合GB 29921中方便面米制品的规定。

食品添加剂

- 食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。 其中藕粉圆外皮的食品添加剂的使用应符合GB 2760中淀粉制品的规定。藕粉圆馅芯的食品添加剂的使用应符合GB 2760中烘烤食品馅料及表面用挂浆的规定。

其他

标签应符合GB 7718、GB 28050和国家有关规定，并注明速冻或冷冻、生制以及烹调加工方式。

产品应在冷冻仓库贮存，冷库温度不高于-18℃，波动应控制在±2℃以内。

产品运输应符合GB 31605的规定。